h1. Dispense Control Device (DCD)

Das Dispense Control Device (DCD) ist eine Zahnraddosierpumpe mit integriertre Messzelle zur produktionssicheren Dosierung unterschiedlicher Medien.

Das DCD entstand in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Pumpenhersteller POMTAVA. Es beinhaltet eine Zahnraddosierpumpe mit integrierter Meßzelle und gewährleistet eine produktionssichere Dosierung von Lacken, Klebstoffen und PU-Komponenten.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahnrad-durchflussmesser_zhmdc.jpg" width="240" height="319" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3>Technische Daten Zahnradpumpe:</h3>

<ul>

<li>Wellendichtung: Lippendichtung und Sperrflüssigkeitsvorlage</li>

<li>Drehzahl: von 10min bis 200min–1, je nach Fördermedium</li>

<li>Standard-Drehrichtung: rechts (A)</li>

<li>zul. Ausgangsdruck: max. 15 bar</li>

<li>Ein-/Ausgangsöffnung: 2 Bohrungen Ø 6 mm auf dem Grundkörper.</li>

<li>mit Anschlußblock G1/4’’ geliefert</li>

<li>Antriebswelle: Ø 12mm mit Paßfeder 4 mm, H = 40 mm</li>

<li>Gewicht: ca. 2,5 kg</li>

</ul>

<h3>Technische Daten Meßzelle <span class="caps">ZHM 01</span>/1 P1.F.1</h3>

<ul>

<li>Dosierbereich: 0,005 bis 2 l/min</li>

<li>Genauigkeit: ±0,7 % vom Meßwert</li>

<li>Wiederholbarkeit: 0,1 %</li>

<li>Impulsrate: ca. 26.500 Impulse/l</li>

<li>Betriebsdruck: max. 40 bar</li>

<li>Werkstoffe gem. <span class="caps">DIN</span>: Gehäuse: 1.4305</li>

<li>Räder: 1.4122 (TiN-beschichtet)</li>

<li>Dichtung: <span class="caps">FLD</span>-PTFE</li>

<li>Lager/Achsen: Wolframkarbid</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Wichtigste Vorteile:

* Gute Spülbarkeit

* Keine Schlauchverbindungen zur Meßzelle

* Minimaler Druckverlust

* Kurze Ansprechzeit

* Kompakte Bauweise

* Platzsparender Einbau

* Kosteneinsparung

* Ideal für vollautomatische Anlagen

Hier finden Sie nähere Informationen zu unserem Kooperationspartner Pomtava:

"!pomtava_logo.jpg!":http://www.pomtava.com/

h2. Downloads

*(spec_downloads) "Datenblatt Dispense Control Device":de_datenblatt_dcd.pdf

*"GOST Zertifikat":gost_certificate.pdf