h1. Débitmètre à turbine (HM) – Vue d´ensemble général / Principe de mesure

Le débitmètre à turbine pour mesurer l´eau, le carburant, l´huile de chauffage, la chaleur de l´huile de transfert et pour la dissolution ainsi que pour les constructions spéciales pour les liquides de refroidissement, les liquides pharmaceutiques, chimiques et cryogéniques, les gaz liquéfiés et les applications de haute pression.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmst.gif" width="200" height="119" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,03 à 48.000 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´a 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression jusqu´à 4.000 bar</li>

<li> Température du fluide : –273 à +350 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Les débitmètres à turbine sont des débitmètres volumétriques indirects, pareils aux compteurs d´eau à palettes Woltmann. Grâce au temps de réaction extrêmement court et à la haute résolution, les débitmètres à turbine conviennent beaucoup aux processus de remplissage rapide.

Grâce à leur stabilité de pression et de température importante, les débitmètres à turbine sont idéals pour les machines de découpe à jet d´eau, les installations à malléabiliser, les circuits de refroidissement ou les installations de peinture pour mesurer la consommation de dissolvants et d´eau déminéralisée.

Ici, vous trouvez nos „Capteurs et amplificateurs“:/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads)  " Fiche de données des débitmètres à turbine":de_datenblatt_hm.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Déclaration ATEX pour les débitmètres à turbine":atex_hm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf