h1. Débitmètre à turbine avec raccords Ermeto (HM-E)

Les débitmètres à turbine servent à la mesure précise des

débits instantanés et au comptage du volume débité des fluides

à basse viscosité basse comme par exemple l´eau (normale et déminéralisée), les carburants,

les liquides pharmaceutiques, l´huile de chauffage léger, les dissolvants.

HM ... E-turbines ont des raccords filetés Ermeto HM.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hme.jpg" width="208" height="288" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,3 jusqu´à 500 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´à 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à 630 bar</li>

<li> Température du fluide: –273 à +350 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Avantages

* * Temps de réaction rapide et haute résolution*

Le temps de réaction varie en vertu de la largeur nominale entre 5 et 50 msec ; alors

il est possible d´enregistrer l´augmentation rapide du débit et la circulation qui varie. La résolution peut être même 139.000 Imp/l approximatif.

* * Champ de température important de –273 à +350 °C*

Forme standard: –20 a +120 °C

Jusqu´à –273 °C avec la mise spéciale pour les liquides cryogéniques.

Jusqu´à +350 °C avec les capteurs spéciaux pour les fluides très réchauffés

* * Résistant à l´impureté granulaire *

Le rotor secondaire et les coussinets sont conçus de la façon que le matériel solide pénétré sort avec le fluide

et la turbine ne puisse pas se bloquer.

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“ :/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation ":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine avec raccords Ermeto ":de_datenblatt_hm-e.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Certificat ATEX pour débitmètres à turbine ":atex-hm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf