h1. Débitmètre à turbine avec raccords à brides (HM-F)

Les débitmètres à turbines servent à la mesure précise des débits instantanés et au comptage du volume débité des fluides à basse viscosité comme par exemple l´eau (normale et déminéralisée), les carburants, les liquides pharmaceutiques, l´huile de chauffage léger, les dissolvants.

HM...F turbines ont comme raccords des brides selon DIN ou ANSI.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmf.jpg" width="240" height="222" alt="Turbinen Durchflussmesser Hmf">

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 0,03 jusqu´à 25.000 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 à 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à 400 bar</li>

<li> Température du fluide: –273 jusqu´à +350 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Avantages:

* * Temps de réaction rapide et haute résolution*

Le temps de réactions en vertu de la largeur nominale varie entre 5 et 50 msec.

Ainsi, il est possible d´enregistrer des changements dynamiques du débit et de la circulation qui varie. La résolution peut être d’environ 139.000 Imp/l approximatif.

* * Plage de température important de –273 à +350 °C*

Forme standard

–20 a +120 °C

Constructions spéciales avec les mises particulières pour les liquides cryogéniques:

Jusqu´à do –273 °C

Constructions spéciales avec des capteurs particuliers pour les fluides très chauds :

Jusqu´à +350 °C

* * Résistant à l´impureté granulaire*

Le rotor secondaire et les coussinets sont conçus de la façon que les particules solides entrantes sortent avec le fluide

et ne puissent pas ainsi bloquer la turbine.

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“ :/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang}  et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine avec raccord à brides ":de_datenblatt_hm-f.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbines":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Certificat ATEX pour débitmètres à turbine":atex_hm.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf