h1. Débitmètres à turbine pour l´utilisation en pharmacie (HM-FT)

En raison de la stérilisabilité et du nettoyage, les turbines pour la pharmacie ont des particularités suivantes:

* Raccordement sans filetage des tuyaux du type »Tri-Clamp« selon DIN 32676

* Construction sans espace mort

* Paliers lisses de rinçage avec trous latéraux dans les supports des paliers

<div class="subcolumns products" style="margin: 1.6em 0">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmft.jpg" width="240" height="173" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 0,3 jusqu´à 400 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´à 15 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±2,0 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à 16 bar</li>

<li> Température du fluide: –25 jusqu´à +150 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Pour la fabrication, on utilise les matières suivantes qui sont autorisées

pour les applications physiologiques :

* Capot : acier inoxydable selon DIN 1.4571 (AISI 316 Ti)

* Parties intérieures : acier inoxydable selon  DIN 1.4571 (AISI 316 Ti)

* Rotor : acier inoxydable selon DIN 1.4460 (AISI 329)

* Palier : téflon

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“ :/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation“ ":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine pour l´utilisation en pharmacie":de_datenblatt_hm-ft.pdf

* " Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* " Certificat ATEX sur les débitmètres à turbine":d_hm_atex.pdf

* " Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf