h1. Débitmètres à turbine à tube fileté (HM-R)

Les débitmètres à turbine servent à la mesure précise des débits

instantanés et au comptage des volumes débités des liquides à basse viscosité

comme par exemple : de l´eau (normale et déminéralisée), des carburants, des liquides pharmaceutiques, de l´huile de chauffage léger, des dissolvants.

HM...R turbines ont le filetage en pouce intérieur pour différentes façons de connexion.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmr.jpg" width="240" height="203" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 0,03 jusqu´à 400 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´à 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à 630 bar</li>

<li> Température du fluide: –273 bis +350 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Avantages:

* * Temps de réaction rapide et haute résolution*

Le temps de réaction varie en vertu de la largeur nominale entre 5 et 50 msec ; ainsi

il est possible d´enregistrer les changements du débit dynamique et la circulation qui varie. La résolution

est donnée jusqu´à 139.000 Imp/l  environ (voir la page 2).

* *Plage de température important de –273 à +350 °C*

Modèle standard:

–20 jusqu´à +120 °C

Constructions spéciales avec mises particulières pour les liquides cryogéniques :

Jusqu´à –273 °C

Constructions spéciales avec capteurs particuliers pour les fluides très chauds :

Jusqu´à +350 °C

* * Résistance à l´impureté granulaire*

Le rotor secondaire et les coussinets sont conçus de façon à ce que les solides entrants

sortent avec le fluide et la turbine ne reste pas bloquée.

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“ :/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine avec filetage de tube":de_datenblatt_hm-r.pdf

* "Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* "Déclaration ATEX sur les débitmètres à turbine":atex_hm.pdf

* "Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf