h1. Débitmètres à turbine au filetage de tube (HM-R)

Les débitmètres à turbine servent à la mesure précise des débits

instantanés et au comptage des volumes débités des liquides à basse viscosité

comme par exemple : de l´eau (normale et déminéralisée), des carburants, des liquides pharmaceutiques, de l´huile de chauffage léger, des dissolvants.

HM...R turbines ont le filetage en pouce intérieur pour différentes façons de connexion.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="turbinen-durchflussmesser_hmr.jpg" width="240" height="203" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champs de mesure: 0,03 jusqu´à 400 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,1 jusqu´à 100 mm²/s</li>

<li> Linéarité: ±0,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: jusqu´à 630 bar</li>

<li> Température du fluide: –273 bis +350 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Avantages:

* * Temps de réaction rapide et haute résolution*

Le temps de réaction varie en vertu de la largeur nominale entre 5 et 50 msec ; ainsi

il est possible d´enregistrer les changements du débit dynamique et la circulation qui varie. La résolution

est jusqu´à 139.000 Imp/l  approximatif (voir la page 2).

* *Champ de température important de–273 à +350 °C*

Forme standard:

–20 jusqu´à +120 °C

Constructions spéciales avec mises particulières pour les liquides cryogéniques :

Jusqu´à –273 °C

Constructions spéciales avec capteurs particuliers pour les fluides très réchauffés :

Jusqu´à +350 °C

* * Résistance à l´impureté granulaire*

Le rotor secondaire et les coussinets sont conçus de la façon que le matériel solide

sort avec le fluide et la turbine ne reste pas bloquée.

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“ :/aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang} et „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des débitmètres à turbine avec filetage de tube":de_datenblatt_hm-r.pdf

* "Manuel d´utilisation des débitmètres à turbine":de_bedienungsanleitung_hm.pdf

* "Déclaration ATEX sur les débitmètres à turbine":atex_hm.pdf

* "Certificat GOST":de_gost_zertifikat_hm.pdf