h1. Turbidimètre (KPS)

Le turbidimètre sert à l´optimisation des processus de fabrication industriels et il convient notamment à l´utilisation avec les denrées alimentaires liquides comme la glace ou l´yaourt et pour les liquides chimiques et pharmaceutiques.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="truebungsmesser_kps.jpg" width="180" height="153" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Champ de mesure: 150 jusqu´à 4.000 <span class="caps">NTU</span></li>

<li>Linéarité : ±0,2 % de la valeur  définie </li>

<li> Sortie: 4 jusqu´à 20 mA</li>

<li> Champ de température: 0 jusqu´à 100 °C (à court terme jusqu´à  +150 °C)</li>

<li> Pression: max. 14 bar</li>

<li><span class="caps">CIP</span> apte</li>

<li> Répond aux demandes de l´industrie alimentaire</li>

</ul>

<h3> Utilisations:</h3>

<ul>

<li> Suivi des produits</li>

<li><span class="caps">CIP</span> suivi</li>

<li> Répartition des phases</li>

<li> Suivi des filtres</li>

<li> Contrôle de l´eau résiduaire</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

KPS est bon pour l´enregistrement des passages des produits et leurs concentrations dans des nombreuses applications de l´industrie alimentaire. Les exemples d´utilisation est le suivi du traitement du lait, de la glace, du yaourt, du petit-lait, des boissons sans alcool, de la bière ou de l´eau.

KPS peut être utilisé aussi pour les applications avec liquides pharmaceutiques et chimiques comme la boue, l´eau résiduaire, le mout et le papier.

KPS satisfait les règles hygiéniques 3A et  a des bridages sans filetage.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du turbidimètre":de_datenblatt_kps.pdf

* " Manuel d´utilisation du turbidimètre":kps_bedienungsanleitung.pdf