h1. Microdébitmètres (LFM)

Les microdébitmètres sont idéales pour les liquides pharmaceutiques, les additifs, les substances aromatiques /parfums, gaz liquéfiés, l´eau déminéralisée, les denrées alimentaires liquides, les applications 2K et 3K aux bas débits.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="mikro-durchflussmesser_lfm.jpg" width="214" height="118" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Plage de mesure: 0,005&#8230;0,25 l/min</li>

<li> Viscosité: 0,6&#8230;6 mm²/s</li>

<li> Linéarité : ±2,5 % de la valeur mesurée </li>

<li> Pression: max. 100 bar</li>

<li> Température du fluide : max. 70 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

LFM est un débitmètre pour les liquides à basse viscosité de tout type, par exemple pour les installations de dosage et de remplissage. Le système de mesure est basé sur un pendule à piston de deux tores. Grâce au poids peu important du pendule et aux pertes frictionnelles minimales, le FLM réagit même aux plus petits débits volumétriques.

La construction à pistons minimise en plus les problèmes d’étanchéité et garantit ainsi une bonne linéarité et répétabilité.

LFM 10 est compact et pèse seulement 650 g, le capteur compris. Il est comme tous les débitmètres KEM fait en acier fin inoxydable.

Le filtre est inclus dans la livraison.

Ici, vous trouvez nos „capteurs et amplificateurs“: /aufnehmer-verstaerker/?lang={$lang}  et „électronique d´évaluation“ :/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du microdébitmètre. ":de_datenblatt_lfm_10.pdf

* " Déclaration ATEX pour le microdébitmètre":atex_lfm.pdf