h1. Amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex)

Les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse pour tous les débitmètres KEM pour le montage direct (microdébitmètre et ZHM) ou le montage par vissage.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="serie-b.jpg" width="250" height="191" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Tension d´alimentation: UB: +10 jusqu´à 30 V/DC régularisée</li>

<li> Courant de repos: IR <  2 mA</li>

<li> Plage de fréquence: 0,5 jusqu´à 5.000 Hz selon le débitmètre </li>

<li> Température ambiante: –40 jusqu´à +60 °C</li>

<li> Température du fluide: jusqu´à +60°C (montage direct); jusqu´à +125°C (montage par vissage)</li>

<li> Signal de sortie: sortie de fréquence (divers types de fonctionnement)</li>

<li> Protection contre l´explosion:

<ul>

<li>ATEX:EX II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6</li>

<li>IEC Ex: Ex ia IIC T4 Gb</li>

<li>CSA Ex: en cours</li>

</ul>

</li>

<li> Certificat de sécurité CSA :(IEC 61010)</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur de la fréquence porteuse intégré compte sans contact le nombre de tours du débitmètre KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent ou de la palette.

La fréquence de la modulation d´amplitude du porteur en résultante correspond au nombre de tours du rotor, on en déduit  la mesure de débit. Le signal de sortie du capteur est intensifié, modifié et émis sous forme d´impulsions de courant ou de tension rectangulaires.

Ici, vous trouvez notre „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_datenblatt_vte_ex.pdf

* " Certificat ATEX pour les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_atex_vte_ex.pdf

* "IEC Ex certificat pour les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_iec-ex_vte_ex.pdf

* "CSA certificat de sécurité IEC61010 pour les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_csa_vte_ex.pdf