h1. Amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse pour  ZHM...CT et LFM<br />(VTE-C*Ex)

Amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse pour les débitmètres à engrenage en forme de casette et avec microdébitmètre

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="traegerfrequenz-impulsverstaerker_vtec.jpg" width="240" height="120" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Tension d´alimentation: UB: de +9 à 29 V/DC</li>

<li> Courant de repos: IR <  4 mA</li>

<li> Plage de fréquence: 1,5 bis 3.000 Hz selon le débitmètre </li>

<li> Température ambiante: de –20 à +50 °C</li>

<li> Signal de sortie: Open Collector</li>

<li> Protection contre l´explosion: <span class="caps">EX II 2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T4</span>/T5/T6</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur de la fréquence porteuse intégré compte sans contact le nombre de tours du débitmètre KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent ou de la palette.

La fréquence de la modulation d´amplitude du porteur en résultante correspond au nombre de tours du rotor, on en déduit  la mesure de débit. Le signal de sortie du capteur est intensifié, modifié et émis sous forme d´impulsions de courant ou de tension rectangulaires.

Ici, vous trouvez notre „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE-C*Ex) ":de_datenblatt_vte-c_ex.pdf

* " Certificat ATEX de l´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE-C*Ex) ":datex_vte_c_ex.pdf

* "" Certificat GOST":gost_zertifikat.pdf