h1. Convertisseur local avec sortie 4 - 20 mA (IWA 20)

Le convertisseur local amplifie le signal de sortie des débitmètres KEM et le convertit en signal analogique 4 – 20 mA.

La fréquence mesurée est en plus sur la sortie du transistor.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="vorortwandler_iwa20.jpg" width="240" height="274" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Signal de sortie: courant imposé de  4 à 20 mA</li>

<li> Tension de service: 14 jusqu´à 30 <span class="caps">V DC</span>  régularisée </li>

<li> Champ de fréquence: 9 jusqu´à 3.000 Hz  selon le débitmètre </li>

<li> Charge admissible, RL: (UB – 12 V) : 20 mA, max. 800 Ohm</li>

<li> Temps de réaction: 250 ms</li>

<li> Température ambiante: –20 jusqu´à+50 °C</li>

<li> Température du fluide: –20 jusqu´à+120 °C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h2.  Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données du convertisseur local":diwa.pdf