h1. Convertisseurs locaux programmables avec interface (WT.02 / WI.02)

Les convertisseurs locaux sont des capteurs passifs 4-20mA avec l´amplificateur d´entrée de la fréquence porteuse (WT.02) ou l´amplificateur d´entrée inductif (WI.02). La sortie analogique comme la sortie de fréquence peuvent être linéarisées jusqu´à 10 points.

Les convertisseurs de fréquence porteuse WT.02 sont grâce à la fréquence limite inférieure basse (d´habitude < 0,5 Hz) bons notamment pour les bas débits.

Les convertisseurs inductifs WI.02 sont bons pour les températures des fluides élevées (jusqu´ à +150°C).

W*.02 ont l´interface et peuvent être librement programmés par l´intermédiaire de l´adapter d´interface et du logiciel KEM EasyControl

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="vorortwandler_wt02.gif" width="193" height="240" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h2> Données techniques:</h2>

<ul>

<li> Signal de sortie: 4-20 mA, fil double (passif) li>

<li> Tension de service: 12-30 V, régularisée</li>

<li> Champ de fréquence: 1 jusqu´à 3.000 Hz selon le débitmètre </li>

<li> Charge admissible: 20 mA, max. 800 Ohm (dépendante de la tension)</li>

<li> Temps de réaction: 250 ms (pour les fréquences d´entrée &gt; 5Hz)</li>

<li> Température ambiante: -20 jusqu´à +50°C</li>

<li> Température du fluide <strong>WT.02</strong>: -20 jusqu´à +120°C</li>

<li> Température du fluide <strong>WI.02</strong>: -20 jusqu´à + 150°C</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h2. Fichiers à télécharger

<ul class="spec_downloads">

<li><a href="de_datenblatt_wt02_wi02.pdf"> Fiche de données du convertisseur local WT.02/WI.02</a></li>

<li><a href="en_easycontrol_manual.pdf">WT-EasyControl 2.15 - manuel d´utilisation (anglais) a></li>

<li><a href="de_atex_wt02.pdf"> Certificat ATEX WT.02</a></li>

<li class="zip"><a href="EasyControl_2_17.zip"> Logiciel EasyControl: KEM Setup 2.17 (ZIP, 24 MB)</a></li>

<li class="exe"><a href="CDM-2-04-06.exe">USB basculeur  CDM ver. 2.04.06 (EXE, 2.2 MB)</a></li>

</ul>