h1. Amplificateur d´impulsions de la fréquence porteuse avec double capteur (TD-Ex)

Amplificateur d´impulsions de la fréquence porteuse avec capteur double pour doubler l´impulsion et reconnaître le sens du débit.

Bon pour les débitmètres à engrenage.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="traegerfrequenz-impulsverstaerker_td.jpg" width="179" height="112" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Tensions d´alimentation: 8 jusqu´à  30 V/DC</li>

<li> Balayage du courant constant: &lt; 4 mA  sur le canal </li>

<li> Champ de fréquence: 3 jusqu´à 3.000 Hz selon le débitmètre </li>

<li> Température ambiante: –20 jusqu´à  +50 °C</li>

<li> Température du fluide: jusqu´à  +80 °C</li>

<li> Déphasage: 90°, ±30°</li>

<li> Signal de sortie: Push Pull ou niveau de tension <span class="caps">NPN</span>/OC passif </li>

<li>Protection contre l´explosion: <span class="caps">EX II 2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T4</span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur de fréquence porteuse intégré compte sans contact le nombre de tours des débitmètres KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent.

La fréquence de la modulation d´amplitude du porteur en résultante correspond au nombre de tours du rotor, c´est pourquoi elle est la mesure pour le débit. Deux signaux de sortie déphasés de 90° permettent le doublage de la fréquence et  la reconnaissance du sens de débit.

Ici, vous trouvez notre „électronique d´évaluation“ :/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse avec double capteur (TD-Ex) ":de_datenblatt_td-ex.pdf

* " Certificat ATEX de l´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse avec double capteur (TD-Ex) ":datex_td_ex.pdf

* " Certificat GOST":gost_zertifikat.pdf