h1. Amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*/P Ex)

L´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse convient à tous les débitmètres KEM pour la plupart d´application.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="traegerfrequenz-impulsverstaerker_vtep.jpg" width="138" height="248" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Tension d´alimentation: UB: +8,5 jusqu´à 29 V/DC  régularisée </li>

<li> Balayage du courant consistant: IR &lt; 5 mA</li>

<li> Champ de fréquence: 2 jusqu´à  4.000 Hz selon le débitmètre </li>

<li> Température ambiante: –40 jusqu´à  +50 °C</li>

<li> Température du fluide: max. +125 °C</li>

<li> Signal de sortie : Push Pull et Open Collector</li>

<li> Protection contre l´explosion: <span class="caps">EX II 2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T4</span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur de la fréquence porteuse intégré compte sans contact le nombre de tours du débitmètre KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent ou de la palette.

La fréquence de la modulation d´amplitude du porteur en résultante correspond au nombre de tours du rotor, c´est pourquoi elle est la mesure pour le débit. Le signal de sortie du capteur est intensifié, modifié et émis sous forme d´impulsions de courant ou de tension rectangulaires.

Ici, vous trouvez notre „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*/P Ex) ":de_datenblatt_vtep_ex.pdf

* " Certificat ATEX des amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*/P Ex) ":satex_vte_p_ex.pdf