h1. Amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex)

Les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse pour tous les débitmètres KEM pour le montage direct (microdébitmètre et ZHM) ou le montage par vissage.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="serie-b.jpg" width="250" height="191" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Tension d´alimentation: UB: +10 jusqu´à 30 V/DC régularisée</li>

<li> Balayage du courant constant: IR &lt; 2 mA</li>

<li> Champ de fréquence: 0,5 jusqu´à 5.000 Hz selon le débitmètre </li>

<li> Température ambiante: –40 jusqu´à +60 °C</li>

<li> Température du fluide: jusqu´à +60°C (montage direct); jusqu´à +125°C (montage par vissage)</li>

<li> Signal de sortie: sortie de fréquence (divers types de fonctionnement)</li>

<li> Protection contre l´explosion:

<ul>

<li>ATEX:EX II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6</li>

<li>IEC Ex: Ex ia IIC T4 Gb</li>

<li>CSA Ex: pending</li>

</ul>

</li>

<li> Certificat de sécurité CSA :(IEC 61010)</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur de la fréquence porteuse intégré compte sans contact le nombre de tours du débitmètre KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent ou de la palette.

La fréquence de la modulation d´amplitude du porteur en résultante correspond au nombre de tours du rotor, c´est pourquoi elle est la mesure pour le débit. Le signal de sortie du capteur est intensifié, modifié et émis sous forme d´impulsions de courant ou de tension rectangulaires.

Ici, vous trouvez notre „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_datenblatt_vte_ex.pdf

* " Certificat ATEX pour les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_atex_vte_ex.pdf

* "IEC Ex certificat pour les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_iec-ex_vte_ex.pdf

* "CSA certificat de sécurité IEC61010 pour les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_csa_vte_ex.pdf