h1. Amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex)

Amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse pour les débitmètres KEM.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="traegerfrequenz-impulsverstaerker_vte.jpg" width="160" height="274" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Tension d´alimentation: UB: +8 jusqu´à 29 V/DC</li>

<li> Balayage du courant constant: IR &lt; 4 mA</li>

<li> Champ de fréquence: 3 jusqu´à 3.000 Hz selon le débitmètre </li>

<li> Température ambiante: –20 jusqu´à+50 °C</li>

<li> Température du fluide: max. +125 °C</li>

<li> Signal de sortie: sortie de fréquence (divers types de fonctionnement)</li>

<li> Protection contre l´explosion: <span class="caps">EX II 2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T6</span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur de la fréquence porteuse intégré compte sans contact le nombre de tours du débitmètre KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent ou de la palette.

La fréquence de la modulation d´amplitude du porteur en résultante correspond au nombre de tours du rotor, c´est pourquoi elle est la mesure pour le débit. Le signal de sortie du capteur est intensifié, modifié et émis sous forme d´impulsions de courant ou de tension rectangulaires.

Ici, vous trouvez notre „électronique d´évaluation ":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données de l´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":de_datenblatt_vte_ex.pdf

* " Certificat ATEX de l´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*Ex) ":datex_vte_ex.pdf