h1. Amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse avec capteur individuel

Les amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse sont bons pour les débitmètres KEM et pour la plupart d´applications.

Le capteur de fréquence porteuse intégré compte sans contact le nombre de tours du débitmètre KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent ou de la palette.

La fréquence de la modulation d´amplitude du porteur en résultante correspond au nombre de tours du rotor, c´est pourquoi elle est la mesure pour le débit. Le signal de sortie du capteur est intensifié, modifié et émis sous forme d´impulsions de courant ou de tension rectangulaires.

En vertu de la demande, KEM offre les diverses formes:

| !serie-a.jpg! série-a/?lang=de <br>"Série A":série-a/?lang=de | &nbsp; | &nbsp;| !serie-b.jpg!: série-b/?lang=de <br>"Série B":série-b/?lang=de |

| !serie-c.jpg!:série-c/?lang=de <br>"Série C":série-c/?lang=de | &nbsp; | &nbsp;| !serie-d.jpg!:série-d/?lang=de <br>"Série D":série-d/?lang=de |

h3. Récapitulatif

table(tblOver).

|_. &nbsp; |_. "Série A":série-a/?lang=de |_. "Série B":série-b/?lang=de |_. "Série C":série-c/?lang=de |_. "Série D":série-d/?lang=de |

| Raccordement mécanique | M14x1.5 | M14x1.15 ou montage direct | M14x1.5 | Montage direct |

| Raccordement électrique | Connecteur M12, M16 ou MIL | Connecteur M12  ou M16 | Connecteur M12 ou M16 | Passe-fils avec filetage |

| Champ de fréquence | 2 – 4.000 Hz | 0,5 – 5.000 Hz | 3 – 3.000 Hz | 1,5 – 3.000 Hz |

| Sortie| PP et OC | PP et OC | PP et OC, 2-conducteur passif | OC |

| Tension d´alimentation| 8.5 – 29 V | 10- 30 V | 8 – 29 V | 9 – 29 V |

| Prise de courant | < 5 mA | < 2 mA | < 4 mA | < 4 mA |

| Température ambiante| -40 jusqu´à +50°C | -40 jusqu´à +60°C | -20 jusqu´à +50°C | -20 jusqu´à +50°C |

| Température du fluide| jusqu´à 125°C | jusqu´à 125°C (M14); jusqu´à60°C (direct) | jusqu´à125°C | jusqu´à50°C |

| ATEX | Possibilité | Possibilité | Possibilité | Possibilité |

| ICE Ex | Non| Possibilité | Non | Non |

| CSA Ex | Non | Possibilité | Non  | Non |

| CSA Safety | Non | Standard| Non | Non  |